Załącznik nr 6

ZP.271.1.2014

Przedmiar na zadanie pn „Wykonanie podbudowy

na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości ok. 8 000 mb.

| Lp | Pozycja kosztorysowa | Wyszczególnienie robót | jedn | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR-6 0101-02 | Koryta wykonywane na głębokości 20 cm w gruncie kat II-IV na całej szerokości jezdni | m² | 24 000 |
| 2 | KNNR-6 0112-01 | Warstwa dolna z kruszyw naturalnych. Grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 20 cm | m² | 24 000 |
| 3 | KNNR – 6 0113-04 | Wykonanie warstwy tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5 – 63 na podbudowie z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 7 cm | m² | 6 000 |