PRZEDMIAR NA

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR EWID 162 POŁOŻONEJ                                    W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘCICA

| Lp | Pozycja kosztorysowa | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jednost. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Wytyczenie pasa drogowego | kpl | 1,00 |
| 2 | KNNR – 6 0103 – 0300 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90,00 m x 3,40 rozjazd (0,50 x 3 x 1,5) x 2 | m² | 310,50 |
| 3 | KNNR – 6 0107 – 0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0 – 32 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm. 90,00 m x 3,40 m x 0,15m rozjazd (0,50 x 3 x 1,5) x 2 x 0,15m | m³ | 46,58 |
| 4 | KNNR – 6 0108 – 0200 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 w ilości średnio 50 kg/m² 90,00 m x 3,00 m x 0,05 rozjazd (0,50 x 3 x 1,5) x 2 x 0,05 | t | 13,73 |
| 5 | KNNR – 6 0309 – 0203 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 90,00 m x 3,00 m rozjazd (0,50 x 3 x 1,5) x 2 | m² | 274,50 |
| 6 | KNNR – 6 1301 – 0300 | Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0/32 2 x 0,20 m x 90,00 m x 0,06 m | m³ | 216,00 |