Opis techniczny:

I Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporządzono wg obowiązujących pozycji KNR i innych obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych zgodnie z wytycznymi dla kosztorysów inwestorskich podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Kosztorys sporządzono wg kalkulacji uproszczonej.

- Dane techniczne

– szerokość jezdni - 3,50 m

- szerokość poboczy – 0,20 m

- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi

– spadek poprzeczny jezdni – 2%

- spadek poprzeczny poboczy 8%

III Zakres robót

1. Roboty budowlane

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 32 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 – warstwa wyrównawcza – minimalna ilość 50 kg/m²

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 – warstwa ścieralna gr. warstwy 4 cm

- uzupełnienie pobocza z mieszanki 0 – 32 rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie               gr. 6 cm

2. Zakres robót

Ilość robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót.