PRZEDMIAR NA

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR EWID 170 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMORNA

| Lp | Pozycja kosztorysowa | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jednost. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Wytyczenie pasa drogowego | kpl | 1,00 |
| 2 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku na odległość ok. 1 km 14,00 m x 2,50m | m2 | 35,00 |
| 3 | KNNR – 6 0103 – 0300 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 93,00 m x 3,60m 14,00 m x 2,20m + rozjazd 63 m2 | m² | 428,60 |
| 4 | KNNR – 6 0107 – 0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0 – 32 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm. 93,00 m x 3,60 m x 0,15m 14,00m x 2,2m x 0,15m + rozjazd 63 m2x 0,15m | m³ | 64,29 |
| 5 | KNNR – 6 0108 – 0200 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 w ilości średnio 50 kg/m² 93,00 m x 3,00 m x 0,05 14,00m x 2,5m x 0,05 + rozjazd 63m2 x 0,05 | t | 18,85 |
| 6 | KNNR – 6 0309 – 0203 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 93,00 m x 3,00 m 14,00 m x 2,5m + rozjazd 63 m2 | m² | 377,00 |
| 7 | KNNR – 6 1301 – 0300 | Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0/32 2 x 0,30 m x 93,00 m x 0,06 m | m³ | 3,35 |